1. Yapısal Direnç ve İstifleme Kuralları (Stowage & Strength)

Bu kurallar, alt kattaki birimlerin (kutuların) üstteki yükü taşıyıp taşıyamayacağını belirlemek için algoritmanın "ezilme analizi" yapmasını sağlar.

- McKee Formülü ile Dinamik BCT Analizi: Kutuların dikey ezilme dayanımı (Box Compression Test - BCT) hesaplanırken sadece statik ağırlık değil, nem ve zaman faktörü de modele eklenmelidir.

$$BCT = 5.87 \cdot ECT \cdot \sqrt{h \cdot Z}$$

  - Nem Çarpanı: Bağıl nem %90'a çıktığında BCT değeri 0.50 ile çarpılarak kapasite yarıya düşürülmelidir.

- Ağır Yük Alta İlkesi: Algoritma, yoğunluğu (kg/m³) en yüksek olan birimleri tabana yerleştirmeli, hafif ve kırılgın ürünleri en üste (top-loading) koymalıdır.

- İstifleme Paternleri:

  - Kolon İstifleme (Column Stacking): Dikey mukavemeti maksimize etmek için kutu köşeleri tam üst üste gelmelidir.

  - Kilitli İstifleme (Interlocking): Yatay stabilite gerekiyorsa (uzun yol, sarsıntı) kutular tuğla dizimi şeklinde %40 dikey güç kaybı göze alınarak yerleştirilmelidir.

2. Araç Dinamiği ve Ağırlık Dağılım Dağılımı (Weight Distribution)

Algoritmanın aracın dengesini bozmaması ve aks limitlerini aşmaması için kullanacağı parametrelerdir.

- 60/40 Kuralı (TIR/Treyler): Toplam yük ağırlığının yaklaşık %60'ı treylerin ön yarısına (çekici tarafı), %40'ı arka yarısına dağıtılmalıdır.

- Dil Ağırlığı (Tongue Weight): Römorklu yüklemelerde toplam ağırlığın %10-15'i bağlantı noktasına (hitch) binmelidir; yetersiz ağırlık "savrulmaya" (sway) neden olur.

- Merkezi Yerleşim (Belly Loading): Panelvanlarda en ağır yükler iki aksın tam ortasına ve zemine en yakın noktaya konularak ağırlık merkezi (Center of Gravity - CG) alçaltılmalıdır.

- Aks Yükü Hesaplama: Her bir aksın taşıma kapasitesi (GAWR) kontrol edilmeli; yükün akslara etkisi kaldıraç prensibiyle hesaplanmalıdır:

$$W_{Arka\_Aks} = \frac{Toplam\_Yük \cdot Ön\_Aks\_Mesafe}{Dingil\_Mesafesi}$$

3. Malzeme Uyumluluğu ve Güvenlik Matrisi (Segregation)

Algoritmanın yan yana gelmemesi gereken ürün gruplarını ayırması için gerekli mantıksal kısıtlamalardır.

- Tehlikeli Madde Ayrıştırma (Segregation): IMDG ve ADR kurallarına göre uyumsuz kimyasallar arasına bariyer konulmalı veya mesafe bırakılmalıdır.

  - "Away from" (Uzak tut): En az 3 metre yatay mesafe.

  - "Separated from" (Ayrı tut): Çelik bir bölme veya farklı bir yük birimi ile fiziksel izolasyon.

- Kırılgan ve Sert Malzeme Etkileşimi: Keskin kenarlı veya sert metal malzemeler (sac levha vb.), yumuşak ambalajlı veya kırılgın ürünlerin yanına konulmamalı; araya dunnage (hava yastığı/takoz) yerleştirilmelidir.

- Sıvı ve Kuru Yük: Sızıntı riski olan sıvı bidonları/varilleri her zaman en alt kata ve kuru yüklerden uzağa yerleştirilmelidir.

4. Soğuk Zincir ve Reefer Spesifik Kurallar

Frigofirik araçlarda optimizasyon yaparken hava akışını engellememek esastır.

- Kırmızı Çizgi (Red Line) Sınırı: Yük yüksekliği asla konteyner içindeki kırmızı çizgiyi geçmemelidir (hava dönüş yolu).

- T-Floor ve Hava Boşluğu: Soğuk havanın dolaşımı için zemin rayları tıkanmamalı; kapı tarafında en az 10-12 cm, tavanda 22-23 cm boşluk bırakılmalıdır.

- Dondurulmuş vs. Taze Ürün: Dondurulmuş ürünler boşluksuz "blok istif", nefes alan taze ürünler ise hava geçişine izin veren "havalandırmalı istif" yapılmalıdır.

5. Boşluk Yönetimi ve Sabitleme Mantığı (Lashing & Void Filling)

AI planlamasında boşlukların yönetilmesi yükün "çekiç etkisi" ile hasar görmesini engeller.

- 15 cm Kuralı: Yükler arasındaki yatay boşluk toplamda 15 cm'yi geçiyorsa, algoritma bu boşluğa hava yastığı (dunnage bag) veya takoz planlamalıdır.

- İvme Dayanımı (EUMOS 40509): Yükleme planı, aracın ani frenlemede maruz kalacağı $0.8g$ (ileri) ve virajlardaki $0.5g$ (yanal) ivmelere dayanacak sabitleme noktalarını içermelidir.

- Sürtünme Katsayısı: Planlamada ahşap paletin metal zemindeki sürtünme katsayısı ($\mu \ge 0.6$) düşükse, kaymaz mat (anti-slip mat) kullanımı zorunlu kural olarak eklenmelidir.

6. Uluslararası Yasal Kısıtlamalar

- ISPM 15 Uyumlu Palet: Uluslararası sevkiyatlarda sadece ısıl işlem görmüş ahşap veya plastik/kağıt paletler kullanılmalıdır.

- LIFO (Last In First Out): Algoritma, teslimat sırasına göre en son inecek yükü en öne (araç kabinine yakın) koyacak şekilde boşaltma sekansı kısıtına sahip olmalıdır.

- VGM (Verified Gross Mass): Denizyolu konteyner yüklemelerinde toplam ağırlığın sertifikalı kantar verisiyle beyan edilmesi şarttır.